清远市施工工地项目分级管控工作方案

（试行）

为提升我市建设工程大气污染防治管理水平，切实改善我市空气质量，有效应对污染天气，建立更加科学高效的清远市污染天气工地应对管控机制，提高我市有效应对污染天气的能力，保障公众身体健康，特制定本方案。

一、工作目标

通过强化对施工工地项目的大气监管，督促落实各类管控措施，确保管控要求落到实处，提升清远市工地管理水平,同时，做好污染天气应对和空气质量保障。

# 二、实施对象

# 清城区凤城街办、东城街办、洲心街办、横荷街办、龙塘镇以及清新区太和镇辖区范围内所有房屋建筑工地、房屋修缮工程、房屋拆除工程、道路工程、水利工程等。

# 三、等级认定条件

（一）同时满足以下条件的工地可认定为A+级：

1、评分在95分及以上（评分标准见附件1-3）；

2、2个月内，施工工地项目在清远市无因大气污染防治问题被行政处罚或通报等不良记录；

3、工地出入口设车辆自动冲洗系统；

4、渣土及建筑垃圾运输全部使用新型全密闭运输车辆。

5、搅拌、木工、切割等涉及扬尘的工序，需搭设临时简易棚全封闭作业。

（二）同时满足以下条件的工地可认定为A级：

1、评分在90分及以上（评分标准见附件1-3）；

2、1个月内，施工工地项目在清远市无因大气污染防治问题被行政处罚或通报等不良记录；

3、工地出入口设车辆自动冲洗系统；

4、渣土及建筑垃圾运输使用新型全密闭运输车辆；

5、搅拌、木工、切割等涉及扬尘的工序，需搭设临时简易棚全封闭作业。

（三）同时满足以下条件的工地可认定为B级：

1、评分在80分及以上（评分标准见附件1-3）；

2、20天内，施工工地项目在清远市无因大气污染防治问题被行政处罚或通报等不良记录；

3、渣土及建筑垃圾运输使用新型全密闭运输车辆。

（四）满足以下条件之一的工地可认定为C级：

- 评分在80分以下（评分标准见附件1-3）；

- 2、若该工地均无法满足A+、A以及B级的相关条件，直接判定为C级。

- 四、等级认定办法

- （一）初始等级评定

- 住建、交通运输、水利、城管、代建等行业主管部门根据职责分工，对管辖范围内的施工工地项目根据工地评分评级表（附件1-3）的要求，对“6个100%”扬尘措施落实情况进行评分，并对各等级的其他认定条件进行核实，最终确定等级。本方案印发后1个月内，通过“清远市施工工地项目评级”APP或小程序（下载途径详见附件4）完成实施对象范围所有施工工地项目的等级评定，新增的施工工地项目必须在报建动工后5个工作日内，通过“清远市施工工地项目评级”APP或小程序完成等级评定。施工单位可以通过“清远市施工工地项目评级”APP或小程序查询工地实时等级情况。

- 整改提升

- 各类施工工地项目的行业主管部门应结合现场核查情况指导施工单位进行整改提升，施工工地项目完成整改提升后，可主动向施工工地主管部门申请重新进行等级评定。

- （三）等级动态更新

- 市生态环境保护委员会可对施工工地项目的评级情况进行抽查，抽查工地实际情况与等级条件不符，或巡查时发现存在重大扬尘污染，市生态环境局保护委员会办公室可对工地等级进行重新评级。A+、A以及B级工地因大气污染防治问题突出被行业主管部门处罚或被市环委会通报的，立即降至C级，并在20天内不得申请重新进行等级评定。动态更新施工工地项目评级情况，直至该工程彻底完工。

- 五、部门分工

- （一）市生态环境保护委员会办公室：对施工工地评级情况进行抽查，并对已评级工地等级进行重新评定。

- （二）高新区管委会、省职教城（清远）事务中心、清远市广清城际轨道交通建设指挥部办公室、住建部门、交通运输部门、水利部门、城管部门、代建部门等:负责对管辖范围内的施工工地项目进行等级评定。督促及指导管辖范围内的施工工地项目进行整改提升。启动不良天气应急时，督促管辖范围内的工地按照分级管控要求落实应急管控措施。负责动态更新施工工地项目清单，并于每月5日前抄送至市环委会。

- （三）凤城街办、东城街办、横荷街办、洲心街办、龙塘镇政府、太和镇政府等：负责对管辖范围内的拆除工程项目及其它负责的施工项目进行等级评定。督促及指导管辖范围内的拆除工程项目进行整改提升。启动不良天气应急时，督促管辖范围内的工地按照分级管控要求落实应急管控措施。负责动态更新拆除工程项目清单，并于每月5日前抄送至市环委会。

附件:1.房屋建筑工程评分评级表

- 2.线性工程施工工地评分评级表

- 3.拆除工程工地评分评级表

4.清远市施工工地项目评级APP下载办法

附件1

房屋建筑工程评分评级表

工地名称：                                    检查日期：   年    月    日    时

| 工程评分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 具体要求 | 扣分说明 |  | 得分 |
| 1 | 围蔽 （10分） | 设置稳固整齐、连续完整的硬质围挡，主干道两旁建筑项目围挡高度不低于2.5米，次干道两旁建筑项目围挡高度不低于1.8米；围挡底部设置不低于0.3米的硬质防溢座。（4分） | - 围挡存在缺失、倒伏、损坏、材质为非硬质等情况，该项得0分。 - 主干道两旁建筑项目围挡高度低于2.5米，次干道两旁建筑项目围挡高度低于1.8米，扣2分。 - 3、防溢座不符合要求，扣1分；围挡底部无硬质防溢座，扣2分。 |  |  |
| 2 |  | 建筑主体外侧设不少于1层防尘网，防尘网网孔密度须达到2000目及以上，防尘网不得有缺失或破损。（6分） | 1、防尘网网孔密度未达到2000目及以上，扣6分。 2、防尘网出现缺失或破损，每一处扣3分。 |  |  |
| 3 | 场地 硬底化 （15分） | 工地出入口及车行道路必须进行硬底化，硬底化方式为铺设水泥地面或铺设钢板等方式。硬化地面保持湿润，且无明显积尘。（15分） | - 1、出入口未硬底化，扣10分。 - 2、车行道路未硬化，每10米扣5分（不足10米部分按10米算）。 - 3、车行道路路面积尘明显，或车辆驶过时扬尘明显，得0分。 |  |  |
| 4 | 覆盖 （15分） | 非作业面的裸土或建筑垃圾、散装物料等易产生扬尘的物料堆场须使用6针或以上密度的覆盖网进行覆盖，不得起尘。（15分） | - 1、检查时，非作业面裸土、建筑垃圾、散装物料等未覆盖，每一处扣3分。 - 2、若非作业面未覆盖面积超过工地占地面积的二分之一时，得0分。 - 3、覆盖网不符合6针或以上密度要求，扣5分。 - 4、若裸土或建筑垃圾、散装物料等物料堆场产生明显扬尘，得0分。 |  |  |
| 5 | 车辆保洁 （15分） | 工地所有出入口需要配备洗车槽，且洗车用水须定期更换。（3分） | - 未设置洗车槽，该项得0分。 2、洗车槽中洗车用水未经沉淀池处理或沉淀池未定期清淤，扣2分。 - 若工地出入口配备自动高压洗车系统，该项得满分。 |  |  |
| 6 |  | 工地出入口配备高压冲洗水枪，每个车辆出入口安排2名专职洗车人员。（2分） | 1、未配备高压冲洗水枪，该项得0分。 - 未配备专职洗车人员，或人员未保持在岗，该项得0分。 - 配置人员不足，扣1分。 - 若工地配备自动高压洗车系统，该项得满分。 |  |  |
| 7 |  | 工地出入口、工地门前20米范围内道路保持清洁无积尘。（10分） | - 工地出入口、工地门前20米范围内有明显积尘或积泥，得0分；若检查时发现车辆未经冲净车轮车身上路，得0分。 |  |  |
| 8 | 密闭运输 （10分） | 使用具有定位功能的新型全封闭专用渣土运输车辆。（10分） | 现场检查时发现运输车辆不符合要求，每发现1辆扣5分。 |  |  |
| 9 | 降尘措施 （30分） | 车行道路两侧安装喷淋装置，喷头间距不大于4米，施工期间，在符合安全施工的情况下，道路应保持湿润（5分） | - 未安装喷淋设施，此项得0分； - 喷淋设施安装不符合要求，扣3分； - 施工时，未开启抑尘措施，得0分。 |  |  |
| 10 |  | 土方施工时，每台施工机械配备不少于一台雾炮机，作业面保持湿润，无明显扬尘。（5分） | - 雾炮机数量不满足要求，扣3分； - 施工时未开启抑尘措施，得0分。 |  |  |
| 11 |  | 木工、切割、打磨、搅拌等易产生扬尘的工序采取湿法作业或密闭施工等有效措施减少扬尘产生。（3分） | - 1、作业时未采取湿法作业或密闭施工等扬尘防控措施，每一处扣1分。 |  |  |
| 12 |  | 工地围挡顶部均应安装有雾化效果的喷淋，喷头间距不大于4米，施工期间应全部开启。（3分） | - 1、未安装喷淋设施，得0分； - 2、喷淋设施安装不符合要求，扣2分； - 3、施工期间未开启，得0分。 |  |  |
| 13 |  | 房屋建筑主体的外排栅、爬升脚手架每隔5层布设一圈有雾化效果的喷淋，喷头间距不大于5米，施工期间应全部开启。（3分） | - 未安装喷淋设施，得0分； - 喷淋设施不符合要求，扣2分； - 施工期间未开启，得0分。 |  |  |
| 14 |  | 吊塔需安装有雾化效果的喷淋，喷淋间距不小于5米。（2分） | - 未安装喷淋设施，得0分； - 喷淋设施不符合要求，扣1分； - 应急天气期间未开启，得0分。 |  |  |
| 15 |  | 施工作业时，能有效防控扬尘。（9分） | - 1、作业时扬尘明显的，扣9分； |  |  |
| 16 | 施工机械 （5分） | 使用排放标准为国三及以上的施工机械，不得使用冒黑烟施工机械。（5分） | - 使用排放标准达不到国三标准的施工机械，每一台扣1分。 - 2、使用冒黑烟施工机械，得0分。 |  |  |
| - 评分合计 |  |  |  |  |  |
| 等级条件核定 |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 调查内容 |  |  | 调查情况（在括号内打“√”即可） |  |
| 1 | 施工工地或施工单位在清远市是否存在因大气污染防治问题被处罚或通报等不良记录。 |  |  | 是（ ） 否（ ） |  |
| 2 | 最近一次出现不良记录的时间 |  |  | 2个月内（ ） 1个月内（ ） 20天内（ ） 2个月以上未出现不良记录（ ） |  |
| 3 | 工地出入口是否设置车辆自动冲洗系统 |  |  | 是（ ） 否（ ） |  |
| 4 | 搅拌、木工、切割等涉及扬尘是否为封闭施工 |  |  | 是（ ） 否（ ） |  |
| 5 | 运输车辆是否全部使用新型全密闭车辆 |  |  | 是（ ） 否（ ） |  |
| 等级评定情况 |  |  |  | A+（ ） A（ ） B（ ） C（ ） |  |

- 备注：1、若该建筑工地尚处于土方施工阶段的，则序号1考核分数调整为10分，序号2不作考核，同时扣分细则调整为：围挡存在缺失、倒伏、损坏、材质为非硬质等情况的，该项得0分。围挡底部无硬质防溢座的，扣5分。主干道两旁建筑项目围挡高度低于2.5米的，次干道两旁建筑项目围挡高度低于1.8米的，扣5分。2、每项分值扣完即止。

检查人员：

附件2

线性工程施工工地评分评级表

（适用于道路、管道等线性工程项目）

工地名称：                                      评分日期：   年   月    日    时

| 工程评分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 具体要求 | 扣分说明 | 得分 |
| 1 | 分段施工 （5分） | 土方开挖应分段施工，道路工程每个工段长度不超过500米，管道工程每个工段长度不超过100米。（5分） | 1、道路工程和管道工程施工工段超过规定长度，得0分。 |  |
| 2 | 围蔽 （5分） | 施工工段应设置稳固整齐、连续完整的硬质围挡，围挡高度不低于2.5米；围挡底部设置不低于0.3米的硬质防溢座。（5分） | - 1、围挡存在缺失、倒伏、损坏、材质为非硬质等情况，得0分。 - 2、围挡高度低于2.5米，扣3分。 3、防溢座不符合要求，扣2分；围挡底部无硬质防溢座，扣3分。 |  |
| 3 | 场地 硬底化 （5分） | 工地出入口及车行道路必须进行硬底化，硬底化方式为铺设水泥地面或铺设钢板等方式。硬化地面保持湿润，且无明显积尘（5分） | - 1、出入口未硬底化，得0分。 - 2、车行道路未硬化，每10米扣2分（不足10米部分按10米算）。 3、车行道路路面有明显积尘，或车辆行驶时产生明显扬尘，得0分。 |  |
| 4 | 覆盖 （15分） | 非作业面的裸土或建筑垃圾、散装物料等易产生扬尘的物料堆场须使用6针以上密度的覆盖网进行覆盖，不得起尘。（15分） | - 1、检查时，非作业面的裸土或建筑垃圾、散装物料等易产生扬尘的物料堆场未覆盖，每一处扣5分。 - 2、若未覆盖面积超过工地占地面积的二分之一，得0分。 - 3、覆盖网不符合要求，扣10分。 4、若裸土或建筑垃圾、散装物料等物料堆场产生明显扬尘，得0分。 |  |
| 5 | 车辆保洁 （15分） | 工地所有出入口需要配备洗车槽，且洗车用水须定期更换。（3分） | - 1、未设置洗车槽，得0分。 2、洗车槽中洗车用水未经沉淀池处理或沉淀池未定期清淤，扣2分。 - 若工地出入口配备自动高压洗车系统，该项得满分。 |  |
| 6 |  | 工地出入口配备高压冲洗水枪，每个车辆出入口安排2名专职洗车人员。（2分） | 1、未配备高压冲洗水枪，得0分。 - 2、未配备专职洗车人员，或人员未保持在岗，该项得0分。 - 3、配置人员不足，扣1分。 - 若工地配备自动高压洗车系统的，该项得满分。 |  |
| 7 |  | 工地出入口、工地门前20米范围内道路保持清洁无积尘。（10分） | - 工地出入口、工地门前20米范围内道路有明显积尘或积泥的，得0分；若检查时发现车辆未经冲净车轮车身上路的，得0分。 |  |
| 8 | 密闭运输 （10分） | 使用具有定位功能的新型全封闭专用运输车辆。（10分） | - 现场检查时发现运输车辆不符合要求，每发现1辆扣5分； |  |
| 9 | 抑尘措施 （35分） | 车行道路两侧安装喷淋装置，喷头间距不大于4米，施工期间，在符合安全施工的情况下，道路应保持湿润。（5分） | - 1、未安装喷淋设施，得0分； - 2、喷淋设施安装不符合要求，扣3分； - 3、施工时，在符合安全施工的情况下，未开启抑尘措施，得0分。 |  |
| 10 |  | 土方施工时，每台施工机械配备不少于一台雾炮机，作业面保持湿润，无明显扬尘。（5分） | - 1、雾炮机数量不满足要求，扣3分； - 2、施工时未开启抑尘措施，得0分； |  |
| 11 |  | 木工、切割、打磨、搅拌等易产生扬尘的工序采取湿法作业或密闭施工等有效措施减少扬尘产生。（5分） | - 1、作业时未采取湿法作业或密闭施工等扬尘防控措施，每一处扣1分。 |  |
| 12 |  | 施工作业时有效防控扬尘。（20分） | - 1、作业时扬尘明显，扣20分； |  |
| 13 | 施工机械 （5分） | 使用排放标准为国三及以上的施工机械，不得使用冒黑烟施工机械 | - 1、使用排放标准达不到国三标准的施工机械，每一台扣2分。 - 2、使用冒黑烟施工机械，得0分。 |  |
| 14 | 其他 （5分） | 铺设沥青时，禁止在工地现场烧沥青。5-10月期间，禁止在白天铺设沥青。 | - 在工地现场烧制沥青，得0分。 - 在5-10月期间在白天铺设沥青，扣5分。 |  |
| - 评分合计 |  |  |  |  |
| 等级条件核定 |  |  |  |  |
| - 序号 | - 调查内容 |  | 调查情况（在括号内打“√”即可） |  |
| 1 | 施工工地在清远市是否存在因大气污染防治问题被处罚或通报等不良记录。 |  | 是（ ） 否（ ） |  |
| 2 | 最近一次出现不良记录的时间 |  | 2个月内（ ） 1个月内（ ） 20天内（ ） 2个月以上未出现不良记录（ ） |  |
| 3 | 工地出入口是否设置车辆自动冲洗系统 |  | 是（ ） 否（ ） |  |
| 4 | 搅拌、木工、切割等涉及扬尘是否为封闭施工 |  | 是（ ） 否（ ） |  |
| 5 | 运输车辆是否全部使用新型全密闭车辆 |  | 是（ ） 否（ ） |  |
| 等级评定情况 |  |  | A+（ ） A（ ） B（ ） C（ ） |  |

备注：每项分值扣完即止。

检查人：

附件3

拆除工程工地评分评级表

（适用于房屋修缮工程、房屋拆除工程等工程项目）

工地名称：                                      评分日期：   年   月    日    时

| 工程评分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 具体要求 | 扣分说明 | 得分 |
| 1 | 围蔽 （15分） | 设置稳固整齐、连续完整的硬质围挡，围挡高度不低于2.5米；围挡底部设置不低于0.3米的硬质防溢座。（5分） | - 1、围挡存在缺失、倒伏、损坏、材质为非硬质等情况，该项得0分。 - 2、围挡高度低于2.5，扣3分。 3、防溢座不符合要求，扣2分；围挡底部无硬质防溢座，扣3分。 |  |
| 2 |  | 建筑主体拆除工程100%围蔽施工，建筑主体设置外排栅并使用2000目及以上密目式安全网封闭，施工结束后拆除。（10分） | - 无围蔽措施，得0分。 - 围蔽出现缺失或破损，每处扣5分。 |  |
| 3 | 硬化 （5分） | 工地出入口必须进行硬底化，硬底化方式为铺设水泥地面或铺设钢板等方式。硬化地面保持湿润，且无明显积尘（5分） | - 1、出入口未硬底化，得0分。 - 2、车行道路未硬化，每10米扣2分（不足10米部分按10米算）。 3、车行道路路面有明显积尘，或车辆行驶时产生明显扬尘，得0分。 |  |
| 4 | 覆盖 （20分） | 建筑垃圾原则上应当天清运离场，无法立即请走的，需要进行覆盖，使用6针以上覆盖网，不得起尘。其他易产生扬尘的物料堆场应采用6针以上覆盖网进行覆盖，（10分） | - 建筑垃圾或其他易产生扬尘的物料堆场未覆盖，每一处扣5分。 - 覆盖网不符合要求，扣5分。 |  |
| 5 |  | 拆除工程完成后，场地须使用6针以上覆盖网进行覆盖。（10分） | - 发现一处未覆盖的裸露地面，每处扣5分； - 覆盖网不符合要求，扣5分。 |  |
| 6 | 车辆保洁 （15分） | 工地所有出入口需要配备洗车槽，且洗车用水须定期更换。（3分） | - 1、未设置洗车槽，得0分。 2、洗车槽中洗车用水未经沉淀池处理或沉淀池未定期清淤，扣2分。 - 若工地出入口配备自动高压洗车系统的，该项得满分。 |  |
| 7 |  | 工地出入口配备高压冲洗水枪，每个车辆出入口安排2名专职洗车人员。（2分） | 1、未配备高压冲洗水枪，得0分。 - 2、未配备专职洗车人员，或人员未保持在岗，得0分。 - 3、配置人员不足，扣1分。 - 若工地配备自动高压洗车系统，该项得满分。 |  |
| 8 |  | 工地出入口、工地门前20米范围内以及车行道路保持清洁无积尘。（10分） | - 工地出入口、工地门前20米范围内道路有明显积尘或积泥，得0分；若检查时发现车辆未经冲净车轮车身上路，得0分。 |  |
| 9 | 密闭运输 （10分） | 使用具有定位功能的新型全封闭专用运输车辆。（10分） | 现场检查时发现运输车辆不符合要求，每发现1辆扣5分。 |  |
| 10 | 抑尘措施 （25分） | 工地围挡顶部均应安装有雾化效果的喷淋，喷头间距不大于4米，施工期间应全部开启。（5分） | - 1、未安装喷淋设施，得0分； - 2、喷淋设施安装不符合要求，扣2分； - 3、施工期间未开启，得0分。 |  |
| 11 |  | 拆除过程时，每一台作业机械需配备不少于1台雾炮机；不具备条件时，应采取持续洒水或喷淋等方式减少扬尘。（5分） | 1、雾炮机数量不符合要求，扣5分； 2、施工期间未开启，得0分。 |  |
| 12 |  | 建筑垃圾清运过程，需配备不少于1台雾炮机，采取持续洒水或喷淋等方式减少扬尘。（5分） | 1、雾炮机数量不符合要求，扣5分； 2、施工期间未开启，得0分。 |  |
| 13 |  | 施工作业时有效防控扬尘。（10分） | - 1、作业时扬尘明显，扣10分； |  |
| 14 | 施工机械 （10分） | 使用排放标准为国三及以上的施工机械，不得使用冒黑烟施工机械 | - 1、使用排放标准达不到国三标准的施工机械，每一台扣2分。 - 2、使用冒黑烟施工机械的，此项得0分。 |  |
| - 合 计 |  |  |  |  |
| 等级条件核定 |  |  |  |  |
| - 序号 | - 调查内容 |  | 调查情况（在括号内打“√”即可） |  |
| 1 | 施工工地在清远市是否存在因大气污染防治问题被处罚或通报等不良记录。 |  | 是（ ） 否（ ） |  |
| 2 | 最近一次出现不良记录的时间 |  | 2个月内（ ） 1个月内（ ） 20天内（ ） 2个月以上未出现不良记录（ ） |  |
| 3 | 工地出入口是否设置车辆自动冲洗系统 |  | 是（ ） 否（ ） |  |
| 4 | 搅拌、木工、切割等涉及扬尘是否为封闭施工 |  | 是（ ） 否（ ） |  |
| 5 | 运输车辆是否全部使用新型全密闭车辆 |  | 是（ ） 否（ ） |  |
| 等级评定情况 |  |  | A+（ ） A（ ） B（ ） C（ ） |  |

备注：每项分值扣完即止。

检查人：

附件4

“清远市施工工地项目评级”APP下载办法

该APP目前仅支持安卓系统下载

“清远市施工工地项目评级”小程序二维码