附件16

2022年清远市塑料旅行箱、旅行包产品质量监督抽查实施细则

一 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每一批次产品抽样数量为2只，其中1只作为检验样品，其余1只作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

二 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1。

表1  检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 拉杆耐疲劳性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | QB/T 2919-2018 |  | ● |
| 2 | 行走性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | QB/T 2920-2018 |  | ● |
| 3 | 振荡冲击性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | QB/T 2922-2018 QB/T 5083-2017 B法 |  | ● |
| 4 | 跌落性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | QB/T 2921-2007 |  | ● |
| 5 | 硬箱箱体耐静压性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | QB/T 2155-2018 5.5.6 |  | ● |
| 6 | 塑料硬箱箱面耐落球冲击性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | QB/T 2918-2007 |  | ● |
| 7 | 滚筒冲击性能c | QB/T 2155-2018 4.4 | QB/T 4116-2010 |  | ● |
| 8 | 箱（包）锁耐用性能 | QB/T 2155-2018 4.4 | QB/T 2155-2018 5.5.9 |  | ● |
| 9 | 游离甲醛 | QB/T 2155-2018 A.2 | GB/T 2912.1-2009（织物） GB/T 19941-2005（皮革） | ● |  |
| 10 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T 2155-2018 A.2 | GB/T 17592-2011（织物） GB/T 19942-2005（皮革） | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c金属材质硬箱、旅行包不检验此项。 |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

三 判定规则

（一）依据标准

QB/T 2155-2018 《旅行箱包》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。