附件17

2022年清远市非医用口罩、熔喷布产品质量监督抽查实施细则

一 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

各类产品具体抽样数量见下表:

| 序号 | 明示标准 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 32610-2016 | 日常防护型口罩 | 144个 | 60个 | 84个 |
| 2 | GB 2626-2006 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 80个 | 40个 | 40个 |
| 3 | GB 2626-2019 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 80个 | 40个 | 40个 |
| 4 | GB 38880-2020 | 儿童防护口罩 | 120个 | 60个 | 60个 |
|  |  | 儿童卫生口罩 | 120个 | 60个 | 60个 |
| 5 | FZ/T 64078-2019 | 熔喷法非织造布 | 6平方米 | 3平方米 | 3平方米 |

表1  各类产品的抽样数量

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽样过程中，抽样人员应观察抽样样品包装是否破损，如出现破损情况不予抽样；封样时应注意不要将污染物带入封样箱内，避免污染样品，并注意样品外包装不要破损；检验样品和备用样品应分别签封，封样箱或者封样袋的每个接缝处用一个封条并在封条上施加防拆措施，使得不破坏封条便无法完整取下封条，样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照。抽样完成后，对企业相关信息（营业执照、委托加工合同（如有）等）复印件加盖公章。备用样品封存承检机构。

需要检测微生物产品，样品要求密封包装。微生物检验用的12个样品要从3个独立包装各抽取4个进行密封独立包装，备用样品36个样品从9个独立包装各抽取4个进行密封独立包装。

其他需要注明的产品信息内容详见下表：

表2 部分产品需注明的信息表

| 序号 | 产品种类 | 产品名称 | 应提供的其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人用口罩 | 日常防护型口罩 | 过滤效率分级 |
| 2 | 儿童口罩 | 儿童防护口罩 | 标明儿童防护口罩或儿童卫生口罩 |
|  |  | 儿童卫生口罩 |  |
| 3 | 熔喷布 | 熔喷法非织造布 | 提供单位面积质量（g/㎡）； 作为空气过滤材料的选择项,过滤效率的标准值由供需合同规定，需提供相应的供需合同。 |

以下为不应抽查的易混淆产品种类：

1.用于防护有害气体或蒸汽的呼吸防护用品。这类产品通常为自吸过滤式防毒面具装配的滤毒盒，主要装填的是能够过滤有毒有害气体或蒸汽的活性炭。

2.医用防护口罩。医用防护口罩是在产品标识中会明确为医用防护口罩，或者在执行标准处标注为医疗器械方面的产品标准，该类口罩产品不在本次抽查范围内。

3. 产品执行标准为FZ/T 64078-2019《熔喷法非织造布》，只抽取用于民用口罩领域熔喷法非织造布。

二 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表3、表4、表5

表3日常防护型口罩检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 吸气阻力 | GB/T 32610-2016/5.3 | GB/T 32610-2016/6.7 |  | ● |
| 2 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016/5.3 | GB/T 32610-2016/6.8 |  | ● |
| 3 | 过滤效率 | GB/T 32610-2016/5.4 | GB/T 32610-2016/附录A | ● |  |
| 4 | 微生物 | GB/T 32610-2016/5.3 | GB/T 32610-2016/6.11 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表4自吸过滤式防颗粒物呼吸器（GB 2626-2006）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626-2006/5.3 | GB 2626-2006/6.3 | ● |  |
| 2 | 吸气阻力 | GB 2626-2006/5.5 | GB 2626-2006/6.5 |  | ● |
| 3 | 呼气阻力 | GB 2626-2006/5.5 | GB 2626-2006/6.6 |  | ● |
| 4 | 头带 | GB 2626-2006/5.9 | GB 2626-2006/6.11 |  | ● |

表5自吸过滤式防颗粒物呼吸器（GB 2626-2019）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626-2019/5.3 | GB 2626-2019/6.3 | ● |  |
| 2 | 吸气阻力 | GB 2626-2019/5.5 | GB 2626-2019/6.5 |  | ● |
| 3 | 呼气阻力 | GB 2626-2019/5.5 | GB 2626-2019/6.6 |  | ● |
| 4 | 头带 | GB 2626-2019/5.9 | GB 2626-2019/6.11 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表6儿童口罩检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 颗粒物过滤效率 | GB/T 38880-2020/5.3 | GB/T 32610-2016/附录A YY 0469-2011/5.6.2 | ● |  |
| 2 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 38880-2020/5.3 | GB/T 32610-2016/6.9 |  | ● |
| 3 | 通气阻力c | GB/T 38880-2020/5.3 | YY 0469-2011/5.6.2 |  | ● |
| 4 | 呼气阻力d | GB/T 38880-2020/5.3 | GB/T 32610-2016/6.8 |  | ● |
| 5 | 吸气阻力d | GB/T 38880-2020/5.3 | GB/T 32610-2016/6.7 |  | ● |
| 6 | 甲醛含量 | GB/T 38880-2020/5.3 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c仅适用于儿童卫生口罩。 d仅适用于儿童防护口罩。 |  |  |  |  |  |

表6熔喷法非织布检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 断裂强力 | FZ/T 64078-2019 | FZ/T 64078-2019/3.1.1 |  | ● |
| 2 | 断裂伸长率 | FZ/T 64078-2019 | FZ/T 64078-2019/3.1.1 |  | ● |
| 3 | 过滤效率 | FZ/T 64078-2019 | GB/T 32610-2016/附录A | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 作为空气过滤材料的选择项，过滤效率的标准值由供需合同规定 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三 判定规则

（一）依据标准

GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

GB 2626-2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》

GB/T 38880-2020《儿童口罩技术规范》

FZ/T 64078-2019《熔喷法非织造布》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。