附件21

2022年清远市危险化学品产品质量监督抽查实施细则

一 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

各类危险化学品具体抽样数量见下表：

表1 各产品的抽样数量

| 产品 | 抽样数量 | 检验样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠、工业用合成盐酸、工业用甲醛溶液 | 3瓶（且总量不少于3kg） | 2瓶 | 1瓶 |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

以下情况应在抽样单备注栏中说明。

（1）产品的型号规格

（2）在贮罐、大桶或其它较大容器中抽样的过程和样品状态描述；

（3）在生产线末端抽样时，应有“样品检毕、待出厂”的描述；

（4）贴牌生产或委托加工应说明，并附协议或证明。

二 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2-表4。

表2 次氯酸钠溶液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |  | ● |
| 2 | 有效氯（以Cl计） | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 | ● |  |
| 3 | 游离碱（以NaOH计） | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |  | ● |
| 4 | 铁（Fe） | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |  | ● |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |  | ● |
| 6 | 砷（As） | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |  | ● |
| 7 | 标志 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表3 工业用合成盐酸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总酸度 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 | ● |  |
| 2 | 铁 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |  | ● |
| 3 | 灼烧残渣 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |  | ● |
| 4 | 游离氯 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |  | ● |
| 5 | 砷 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |  | ● |
| 6 | 硫酸盐 | GB/T 320-2006 | GB/T 320-2006 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表4工业用甲醛溶液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 |  | ● |
| 2 | 密度 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 | ● |  |
| 3 | 甲醛 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 |  | ● |
| 4 | 酸（以HCOOH计） | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 |  | ● |
| 5 | 色度 | GB/T 9009-2011 | GB/T 3143 |  | ● |
| 6 | 铁 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 |  | ● |
| 7 | 甲醇 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三 判定规则

（一）依据标准

GB/T 19106-2013《次氯酸钠》

GB/T 320-2006《工业用合成盐酸》

GB/T 9009-2011《工业用甲醛溶液》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。