附表1               塔式起重机专项检查情况汇总表

| 检查项目 | 检查内容 | 发现隐患（台次） |
| --- | --- | --- |
| 技术资料 | 1、检测、登记、拆卸情况。 | / 9 / |
|  | 2、维保合同、维保记录。 |  |
|  | 3、塔吊司机、指挥持证上岗情况。 |  |
| 作业环境 | 4、塔机能否360°自由旋转。 | 4 / |
|  | 5、塔机与输电线路的安全距离。 |  |
| 基础设施 | 6、基础有无排水措施及防护措施。 | 8 / |
|  | 7、预埋螺栓合格证，连接应符合要求。 |  |
| 金属结构及联接 | 8、部件、附件、连接件安装齐全，位置正确。 | 2 24 / 2 2 |
|  | 9、螺栓无松动、开口销完全撬开。 |  |
|  | 10、结构无变形、开焊、疲劳裂纹。 |  |
|  | - 平衡重数量、安装符合说明书要求。 |  |
|  | - 安装配套标准节。 |  |
| 安全装置 | 13、高度限位器、力矩限制器、起重量限制器、回转限位器、小车断绳保护装置、吊钩保险装置等齐全有效并有试验记录。 | 20 1 |
|  | 14、各种制动装置符合要求。 |  |
| 机构与零部件 | 15、吊钩禁止补焊、防脱钩装置齐全有效。 | 1 11 6 1 4 11 |
|  | 16、滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完全可靠。 |  |
|  | 17、钢丝绳规格正确，断丝磨损未达报废标准。 |  |
|  | 18、各部位转动灵活、可靠，无卡停现象。 |  |
|  | 19、各机构润滑良好，无异常响声。 |  |
|  | 20、液压表应在标定的有效期内。 |  |
| 电气安全 | 21、塔机应配有专用电箱。 | 11 4 12 7 / |
|  | 22、金属接地及防雷应符合要求。 |  |
|  | - 23、失压、零位、过流、相序保护应符合要求。 |  |
|  | - 24、各机构控制回路零位保护有效、可靠。 |  |
|  | - 25、主电缆老化、破损。 |  |
| 附着 | 26、附着框架安装应符合要求。 | 1 1 1 4 / |
|  | 27、塔机与附着固定可靠，角度合理。 |  |
|  | 28、附着是否按方案施工。 |  |
|  | - 29、附着杆有无拼装、加长现象，布置是否合理。 |  |
|  | - 30、附着验收记录齐全。 |  |
| 信号装置 | - 31、端部有设置障碍指示灯。 - 顶部安装有风速仪，运行正常。 | 15 8 |