塔式起重机附着验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  |  |  | 产权编号 |  |  |  | 产权单位 |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  |  |
| 现场高度 |  |  | m |  |  |  | 附墙数 | 道 |  | 安装完成时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检查内容与要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测实 量实查 | 结论 |
| 一 | 资料部分 |  | 塔吊的使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有资质检验检测机构出具的检验检测合格报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 经审批的专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装单位有专业资质、安装人员持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 附 墙 装 置 |  | 安装原制造厂制造的附着装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无锈蚀或锈蚀不超过原厚度的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各结构的连接焊缝无明显可见的焊接缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用刚性附着通过附墙杆与建筑物预埋铁铰件或地脚螺栓、连接钢板相连 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外撑杆与两预埋件所在直线构成的角度不超过45° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附着框架与连接基座的水平高度差不大于200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与下面附着间隔距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自由端（悬臂段）高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按说明书要求，附墙后是否需安装内撑杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各连接螺栓应紧固，开口销应充分张开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附着撑杆与附着框架，连接基座，以及附着框架与塔身、内撑杆与标准节的连接必须可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塔身轴线的垂直度偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附着撑杆上从建筑物通向塔机的通道是否牢固、安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 附着撑杆上除可搭设供人从建筑物通向塔机的通道外严禁堆放重物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共同验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相 相 关相关验收责任主体 |  | 总包单位验收意见： （公章） 验收人： 日期： |  |  |  |  |  |  | 出租单位验收意见： （公章） 验收人： 日期： |  |  | 安装单位验收意见： （公章） 验收人： 日期： |  |  |
|  |  | 使用单位验收意见： （公章） 验收人： 日期： |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收意见： （公章） 验收人： 日期： |  |  |  |  |  |